Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города

Москвы "Бауманская инженерная школа № 1580"

Проектная работа по теме:

“Универсальный колесный робот”

Авторы: ученики 10з класса

Панков Виктор

Осиповых Александр

Плотников Леонид

Руководитель проекта:

Кулешев Е. А.

Г. Москва

2025г.

Содержание:

- Введение и актуальность	       …………………… 3

- Цель и задачи		         ………………………… 4

- Теоретическая часть	………………………..	5

- Глава 1  “Определение характеристик”	……	5

- Глава 2  “Разработка модели “	………………....	5

- Практическая часть	     …………………….  10

- Глава 3  “Составление схемы” .……………….…..	10

- Глава 4  “Сборка конструкции”	………………....	10

- Глава 5  “Программирование”	…………………	12

- Анализ результата 		………………………..	12

- Вывод 	                ………………………………….	12

- Список используемых материалов………………..13

Введение и актуальность

Роботы стали неотъемлемой частью нашей жизни. Трудно представить сферу жизни, где так или иначе не использовались бы роботы. Мы изучили рынок и выяснили, что роботы создаются для конкретной задачи, например Yandex-доставщик (рис.1), робот-газонокосилка (рис.2), робот пылесос. Все они узко специализированы и совершенно бесполезны в других сферах деятельности.

Рис.1                                                 Рис.2

Существует много областей, в которых на наш взгляд, роботы могут успешно применяться, например:

- патрулирование трубопроводных магистралей на предмет утечек,

- контроль периметра промышленных предприятий на предмет обнаружения вредных выбросов или заражений,

- сбор метеоданных в удаленных точках,

- патрулирование вдоль взлетной полосы аэродрома, звуком отпугивая птиц,

- сбор геодезической информации, для составления и корректировки карт,

- поиск металлических предметов в почве на заданной территории,

- оповещение людей на определенной территории.

Мы решили, что хотим создать робота, который смог бы легко использоваться в совершенно разных условиях и выполнять совершенно разные задачи.

Цель и задачи

Цель:

Создать универсального колесного робота

Задачи:

- Составить план проекта (рис.3)

- Определить какими характеристиками должен обладать робот

- Разработать модель робота

- Собрать конструкцию

- Запрограммировать робота

- Проанализировать результаты

Рис.3

Теоретическая часть

Глава 1: Определение характеристик

Мы задумались какими характеристиками должен обладать наш робот для использования в различных условиях и выявили несколько позиций:

- Высокая проходимость для работ на пересеченной местности

- Возможность связываться с роботом и управлять им удаленно

- Возможность определять свое положение и ориентацию в пространстве

- Возможность проводить измерения контрольными приборами в зависимости от специализации

- Возможность воспроизводить аудиоряд для комуникотивности

Глава 2:  Разработка модели

Так как одной из наших целей является достижение высокой проходимоссти мы решили использовать шестиколесную базу. Она хороша своей устойчивостью и сцеплением с поверхностью. Так же мы решили использовать колесную систему rocker-bogie (рис.3 и 4). Эта система была использована при проектировании марсохода (рис.5).

Она позволяет роботу подниматься на препядствия в 1,5 раз выше, чем он сам, за счет подвижности передних двух пар колес относительно третей, а так же относительно друг друга.

Рис.3                                                       Рис.4

Рис.5

Однако впоследствии от этой идеи пришлось отказаться, так как ввиду отсутствия подходящей технологии нам не удалось сделать достаточно жесткого крепления и пришлось зафиксировать передние поры колес в вертикальном положении.

Для определения направления движения планируем использовать цифровой компас.

Для определения географических координат, используем модуль приема GPS сигналов спутников.

Для коммуникации в зоне действия сотовой связи используем GSM модуль.

На близком расстоянии, для передачи команд и заданий роботу, лучше всего подойдет Fi-Fi модуль.

Для обнаружения препятствий и выбора направления объезда препятствий, понадобится дальномер. Дальномер может быть ультразвуковым или лазерным. Мы решили разместить его на поворотной платформе. Поворачивать платформу будем шаговым двигателем.

Мы решили делать шестиколесную платформу с приводом на каждое колесо. Блок схема компонентов робота выглядит так (рис.6).

Корпус будем делать из легкого алюминиевого профиля.

Рис.6

Выбор деталей

Для увеличения проходимости и грузоподъемности мы выбрали моторы с редуктором 25GA-370-100 (рис.7), преобразующим скорость в крутящий момент, выбрали широкие колеса (рис.8).

Рис.7                                                              Рис.8

Для управления двигателями был выбран драйвер двигателя L298N (рис.9).

Рис.9

Для управления роботом был выбран микроконтроллер esp32 (рис.10) с wi-fi и bluetoth модулем, для возможности удаленного управления.

Рис.10

Воспроизведение звука было организовано при помощи mp3 плеера MP3 Mini (рис.11), подключенного к динамику через усилитель низкой частоты PAM8403 (рис.12).

Рис.11                                                                Рис.12

Для питания схемы было решено использовать блок аккумуляторов 18650 (рис.13) на 14,8V с последующим преобразованием в 5V при помощи понижающего преобразователя напряжения MP1584EN (рис.14).

Рис.13                                                                           Рис.14

В качестве компаса используем магнитометр GY-273 (рис.15). Расстояние будем измерять ультразвуковым дальномером HC-SR04 (рис.16).

Рис.15                                                           Рис.16

Для поворота платформы с датчиками, используем шаговый двигатель 28BYJ-48 (рис.17) с драйвером ULN2003.

Рис.17

Практическая часть

Глава 3: Составление принципиальной схемы.

Составляем принципиальную схему (рис.18), с учетом выбранных деталей.

Глава 4: Сборка конструкции.

Приступаем к изготовлению деталей корпуса и сборке (рис.19).

Собираем схему на макетной плате, используя пайку (рис.20).

Рис.20

Монтируем электронные компоненты в корпус робота (рис.21).

Рис.21

Глава 5: Программирование.

Я взял готовый код для управления платой esp32 по wi-fi с приложения ESPiX: ESP32 WiFi Controller(android). Я добавил в код линейное движение робота, управление аудио системой, а так же алгорит объезда препядствия, путем определения расстояния до предмета при помощи ультрозвукового датчика с функцией поворота. Программа была написани в среде разработки Arduino IDE.

Анализ результата:

Я провел тестирование и выяснил, что робот может без проблем перевозить 3 кг груза и может работать в течении 6 чесов без подзарядки. Конструккция получилась достаточно надежной. По себестоимости робот получился на порядок дешевле чем любой из роботов определенных направленостей.

Вывод:

Подведем итоги. Нам удалось создать универсального робота, которого можно использовать для разных задач. Цель достигнута. Робот соответствует требуемым характеристикам, однако у нас есть идеи как его усовершенствовать. Если добавить gsm и gps модули можно будет направлять робота по координатам или азимуту, а так же управлять им из любой точки Земли. Есть некоторые неудачи в конструкции, которые мы планируем исправить в будущем.

Список используемых материалов:

https://microkontroller.ru/arduino-projects/upravlenie-shagovym-dvigatelem-s-pomoshhyu-arduino-i-potencziometra/

https://code-qr.ru/

https://png-arduino-framework.readthedocs.io/ultrasonic.html

https://xn--18-6kcdusowgbt1a4b.xn--p1ai/%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%BE/?ysclid=mi7st9prku115004086

https://www.arduinolibraries.info/libraries/qmc5883-l-compass

https://eleobo.com/make-a-wifi-controlled-robot-with-speed-control/

https://fritzing.org/

https://mischianti.org/gy-273-qmc5883l-clone-hmc5883l-magnetometer-for-arduino-esp8266-and-esp32/?ysclid=mi7p98jr42507457428